ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB×××× —200×

甲醇单位产品能源消耗限额 第3部分：合成氨联产甲醇

The norm of energy consumption per unit product of methanol

Part 3：Synthetic ammonia and methanol

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前  言

GB/T××××《甲醇单位产品能源消耗限额》分为如下几部分：

——第1部分：煤制甲醇

——第2部分：天然气制甲醇

——第3部分：合成氨联产甲醇

——第4部分：焦炉煤气制甲醇

本部分为GB/T××××的第3部分。

本标准第4.1 条和4.2 条是强制性的，其余为推荐性的。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国氮肥工业协会、安徽化肥工业协会、中国石油和化学工业联合会

本标准主要起草人：

甲醇单位产品能源消耗限额 第3部分：合成氨联产甲醇

  - 范围

本标准规定了以无烟块煤、型煤、焦炭为原料，采用不同工艺技术生产合成氨联产甲醇产品的能源消耗（以下简称能耗）限额的基本要求、统计范围、计算方法、节能管理及措施。

本标准适用于以无烟块煤、型煤、焦炭为原料，采用不同工艺技术生产合成氨产品并联产甲醇的企业对甲醇产品进行能耗的计算、考核，以及对新建合成氨联产甲醇项目能耗的控制。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 3484 企业能量平衡通则

GB/T 213 煤的发热量测定方法

GB 338 工业用甲醇

GB 21344-2008 合成氨单位产品能源消耗限额

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13466 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB/T 13462 GB/T 13462电力变压器经济运行

  - 术语和定义

3.1 合成氨联产甲醇 synthetic ammonia and methanol

合成氨联产甲醇，简称联醇，是指合成氨生产工艺过程中，联合生产甲醇的生产过程。

3.2 甲醇产量 the output of methanol

在统计报告期内，粗甲醇经过精馏工序脱除粗甲醇中水、杂醇、醚等杂质，生产出符合现行工业甲醇国家标准的产品。其质量标准执行GB 338。

3.3 甲醇（联醇）综合能耗the comprehensive energy consumption of methanol

在统计报告期内，生产甲醇所消耗的各种能量总量。其值等于报告期内合成氨联产甲醇生产过程中分摊给粗甲醇的输入与输出的能量之差，加上精馏工序的输入和输出的能量之差。综合能耗中包括甲醇的热值（下同）。耗能工质所消耗的能源应统计在综合能耗中，当无法获得耗能工质的实际能耗时，按GB/T 2589 综合能耗计算通则附录B计算其能源消耗。

3.4 甲醇（联醇）单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption per unit product of methanol

用单位产量表示的甲醇（联醇）产品综合能耗。

  - 技术要求

4.1 现有联醇生产企业单位产品能耗限额限定值

现有联醇生产企业单位产品能耗限额限定值应符合表1要求。

表1  现有联醇生产企业单位产品能耗限额限定值

| 原料类型 | 单位产品综合能耗限额限定值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 优质无烟块煤 | ≤ 1700 |
| 非优质无烟块煤、型煤、焦炭 | ≤ 1900 |

4.2 新建联醇生产企业单位产品能耗限额准入值

新建联醇生产企业单位产品能耗限额准入值应符合表2要求。

表2  新建联醇生产企业单位产品能耗限额准入值

| 原料类型 | 单位产品综合能耗限额准入值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 优质无烟块煤 | ≤ 1400 |
| 非优质无烟块煤、型煤、焦炭 | ≤ 1600 |

4.3 联醇生产企业单位产品能耗限额先进值

联醇生产企业单位产品能耗限额先进值应符合表3要求。

表3  联醇生产企业单位产品能耗限额先进值

| 原料类型 | 单位产品综合能耗限额先进值 （kgce/t） |
| --- | --- |
| 优质无烟块煤 | ≤ 1350 |
| 非优质无烟块煤、型煤、焦炭 | ≤ 1550 |

  - 统计范围和计算方法

5.1 统计范围

5.1.1 甲醇（联醇）综合能耗包括粗甲醇综合能耗和粗甲醇精馏的综合能耗。

5.1.2 粗甲醇综合能耗的统计范围参照《合成氨单位产品能源消耗限额》国家标准GB 21344执行。

5.1.3 粗甲醇精馏综合能耗包括精馏工段、辅助生产系统和附属生产系统分摊给该工段的各种一次能源量、二次能源消耗和损失量。不包括建设和改造过程用能和生活用能（指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能）。外购粗甲醇加工精甲醇所消耗的能量应从输入能量中扣除，所产生的输出能量也应从甲醇输出能源总量中扣除。大修耗能、损失的能源，应按月分摊能源消耗。

5.2 计算方法

5.2.1 甲醇（联醇）综合能耗计算公式

甲醇（联醇）综合能耗等于合成氨联产甲醇生产过程中分摊给粗甲醇的综合能耗，加上精馏工序的综合能耗。按式（1）计算：

E=Ea+Eb———————————————（1）

Ea=Ez−Ec———————————————（2）

式中：

E—甲醇(联醇)综合能耗，单位为千克标准煤(kgce)；

Ea—粗甲醇综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Eb—甲醇精馏工段综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ec—合成氨综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

Ez—合成氨联产甲醇总的综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

合成氨综合能耗计算公式参照《合成氨单位产品能源消耗限额》国家标准GB 21344。

5.2.2 甲醇（联醇）单位产品综合能耗计算公式

甲醇（联醇）单位产品综合能耗等于报告期内甲醇（联醇）综合能耗除以报告期内甲醇产量，按式（3）计算：

———————————————————————	（3）

式中：

e—甲醇（联醇）单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

E—报告期内甲醇（联醇）综合能耗，单位为千克标准煤(kgce )；

M—报告期内甲醇（联醇）产量，单位为吨（t），计算方法见附件A；

外销、自用（生产其他非精甲醇产品）的粗甲醇所消耗的能源量、精馏外购粗甲醇所消耗的能源量应从公式（3）的子项中扣除。外购粗甲醇加工的精甲醇产量应从公式（3）的母项中扣除。

5.2.3 各种能源（煤、电、蒸汽）的热值应按GB/T 2589 综合能耗计算通则折算为统一的计量单位—标准煤，各种能源折标准煤系数以企业在报告期内实测的热值计算为准。煤发热量测定方法按现行国家标准GB/T 213执行。

  - 节能管理与措施

6.1 节能基础管理

6.1.1 建立健全能源管理组织机构，对节能工作进行组织、管理、监督、考核和评价。

6.1.2 制定行之有效的节能制度和措施，强化责任制，建立健全节能责任考核体系。

6.1.3 执行GB 17167，合理配备和用好能源计量器具和仪器仪表，使计量设备处于良好状态；对基础数据进行有效的检测、度量和计算，确保能源基础数据的准确性和完整性。

6.1.4 执行GB/T 3484，科学、有效的组织能源统计工作，确保能源统计数据的准确性与及时性，做好能源消费和利用状况的统计分析，定期发布，并做好能源统计资料的管理与归档工作。

6.2 节能技术管理

6.2.1 经济运行

6.2.1.1 企业应使生产通用设备达到经济运行的状态，对电动机的经济运行管理应符合GB/T 12497的规定；对风机、泵类和空气压缩机的经济运行管理应符合GB/T 13466的规定；对电力变压器的经济运行管理应符合GB/T 13462的规定。

6.2.1.2 企业应加强设备的检修、维护工作，提高设备的负荷率，使其长周期运行；应使生产转动设备合理匹配，经济运行；应使静止设备处于高效率低能耗运行状态；应按照合理用能的原则，对各种热能科学使用，梯级利用；对余热和余压，加强回收和利用；对各种带热（冷）设备和管网应加强维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。

6.2.2 节能技术

6.2.2.1 开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备。

6.2.2.2 推进清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放量。

6.2.2.3 推广热电联产，提高热电机组的利用率。

6.2.2.4 推广“三废”综合利用技术。

6.2.2.5 推广高效率的转化、净化、合成、精馏技术。

6.2.2.6 淘汰高能耗、高污染的工艺和设备。

6.3 监督与考核

建立能耗测试、能耗统计、能源平衡和能耗考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

附录A

（规范性附录）

甲醇产量计算方法

A.1．甲醇产量计算的原则和范围

A.1.1 甲醇产量指企业在一定时期内生产的符合国家产品质量标准或合同要求的实物量折符合国家产品质量标准的合格品量。

A.1.2准确计量：准确计量是计算产品产量的重要一环，企业应配备必要的计量设备，对产量进行实际计量，甲醇计量应采用仪表计量。为保证甲醇流量表准确计量，甲醇必须经过中间槽减压解析甲醇中溶解的气体，并要进行温度压力补偿。当企业既有甲醇产量总表，又有各用户的使用量分表时，总表必须与分表平衡，不得超过甲醇流量表允许误差值。

A.1.3产品质量标准：产品必须符合规定的国家质量标准或订货合同规定的技术条件，才可统计产量。

A.1.4统计时间：产品产量反映的是一定时期的工业生产成果，凡统计报告期内生产的产品都应该计算在报告期产量内。

A.1.5企业甲醇产量，包括销售的商品量和本企业的自用量。

（1）在生产工业产品的同时，产生的废料，不应统计为产品产量；

（2）企业从外购进的未经本企业任何加工的工业品，不得作为企业的产品产量统计；

A.1.6粗甲醇属于半成品，不作为产成品统计，统计半成品产量便于消耗的分摊计算。

A.1.7外购粗甲醇加工的精甲醇应作为本企业甲醇产量统计。但在计算甲醇单位产品综合能耗时，这部份甲醇产量应扣除。

A.2．甲醇产量计算方法

A.2.1粗甲醇产量（实物量）计算方法

流量计在粗醇罐后：

粗甲醇产量（吨）=（期末粗甲醇存量-期初粗甲醇存量）+粗醇罐后各流量计计量之和

流量计在粗醇罐前：

粗甲醇产量（吨）=粗醇罐前各流量计计量之和

没有流量计：

粗甲醇产量（吨）=各粗醇罐液面计计量值之和

A.2.2 精甲醇产量（实物量）计算方法

流量计在精醇罐后：

精甲醇产量（吨）=（期末精甲醇存量-期初精甲醇存量）+精醇罐后各流量计计量之和

流量计在精醇罐前：

精甲醇产量（吨）=醇罐前各流量计计量之和

没有流量计：

精甲醇产量（吨）=各精醇罐液面计计量值之和